环境与化学工程学院化学实验室药品管理条例

沪电院教〔2018〕xxx号

为了进一步规范化学药品的管理，现将《环境与化学工程学院化学实验室药品管理条例》和《环境与化学工程学院实验室化学危险品管理办法》和《普通化学品、危险化学品和易制毒化学品使用制度》合并，并进行修订。

一、采购

- 剧毒、易制爆、易制毒危险化学品的购买根据《剧毒、易制爆、易制毒危险化学品安全管理制度》的规定，按手续领取采购证，向指定的经营化学危险品商店购买；提运按公安部门和交通运输部门的有关规定办理。

- 本科教学实验、本科生毕业论文、研究生教学、教师进行科研实验所需的剧毒、易制爆、易制毒危险化学品，统一由实验中心指定教师负责购买保管。

- 教学实验所用非剧毒、非易制爆、非易制毒危险化学品，根据每学期开学两周内收到的各课程实验计划由实验室汇总后负责统一购买。

- 本科生做毕业论文所需的材料、易耗品，在毕业论文开始两周内由各专业学科主任统计汇总后交专门采购人员统一购买，论文期间少量零星非剧毒、非易制爆、非易制毒危险化学品可由指导教师自行购买。

- 教师进行科研实验和研究生教学所需的非剧毒、非易制爆、非易制毒危险化学品、材料，易耗品，由教师自行购买或由实验室代为购买。

二、保管、存放

- 剧毒、易制爆、易制毒危险化学品由实验中心设立专人专库专帐保管。管理人员要设立专门档案，详细记录有关剧毒试剂药品的数量、来源、使用、消耗等情况，限量发放、准确登记，用剩要全部交回。

- 剧毒、易制爆、易制毒危险化学品，要单独存放，由双人双锁专人管理。

- 实验室中存放的药品如长期不用，应放到药品储藏室，统一管理。

- 盛装压缩气体的钢瓶，应按规定定期进行技术检查。

- 剧毒、易制爆、易制毒危险化学品放入危险化学品仓库，并双人双锁，药品取用必须两人同时在场，至药品使用完毕归还保险柜。剧毒.易制毒.易燃易爆药品使用限量登记，用后及时归还记帐，残渣及时处理。

- 非剧毒、非易制爆、非易制毒危险化学品由责任人全部登记入帐，上锁保管，记录库存量，每次使用原因及用量，用后及时归还记帐，残渣及时处理。

- 所有化学药品按化学性质分类存放，并经常检查保证药品的安全使用，试剂贮存室内存放的试剂不得过高过密，应限制最大储备定额，不应超储，互相有影响的药品不得混放，必须分库存储。

三、使用

- 剧毒、易制爆、易制毒危险化学品的使用需作详细用量计划、填写专用领用单、使用责任人签字、并经学院主管领导签字后才能领取。

- 任何人不能向实验室工作人员或药品管理员借用剧毒、易制爆、易制毒危险化学品。

- 领用的剧毒、易制爆、易制毒危险化学品有多余时，凡未开过封的，应立即退还危险品仓库。己开过封、领用人具有保管条件的，可以由领用人临时保管；如确无保管条件，应立即报告实验中心和保卫处，及时研究处理。

- 在使用危险化学品前，责任人必须对使用人员进行危险品的使用方法及安全注意事项进行培训。

- 每个实验室必须建立所有化学药品领用台账，记录库存量.每次使用原因、用量及存放位置，用后及时归还记帐，残渣及时处理。

- 实验室备有3%~5%碳酸氢钠溶液和硼酸溶液，以备浓硝酸.浓盐酸或碱液不慎沾到皮肤上，应急处理。

四、废液处理

- 含有GB8978《污水综合排放标准》中第一类污染物和第二类污染物的废液，应设置废液桶，集中分别处理后排放（处理方法见附件《废液处理规程》）。

- 单纯含高浓度的酸碱废液应建立统一的酸碱废液桶，进行中和处理后稀释排放。

- 含高浓度有机物的废液应建立贮液桶，集中贮存，桶满后焚烧处理或交由具有废液处置资质的单位处理。

- 其它一般废液排放时用大量水稀释。

- 用过的空容器、器皿、废溶液等要妥善处理，严禁乱扔乱放。

五、安全教育

1、实验室主任要对使用化学危险品的教师进行安全教育，指导教师在学生使用化学危险品前，对学生进行安全教育和操作安全知识培训，并采取必要的安全防护措施。

2、对剧毒物品的容器、废液、残渣等应及时妥善处理，严禁随意抛洒，否则由此引起的严重后果应由当事人负完全责任。

3、存放药品的实验室如实验人员因事离开，必须及时锁门。

4、严禁所有人员私自将化学药品带离实验室，违者后果自负。

本修订条例自2018年7月1日开始实施。

环境与化学工程学院

2018年6月修订

附件《废液处理规程》

1、目的

为了使化验室分析检验过程产生的有毒有害的废液达标排放，制定本规程。 2、适用范围

适用于化验室产生的含铬、汞、镉、铅、锌、锰、铜、银等金属和重金属离子的废液的处理，通过处理使这些废液达到 GB8978《污水综合排放标准》的要求。

3、含铬废液的处理

3.1 处理方法原理

将含铬废液 pH值调至3以下，加入亚硫酸氢钠，使其中的Cr(Ⅵ)还原成Cr (Ⅲ)，调节废液 pH值在7.5～8.5之间，使Cr(Ⅲ)形成Cr(OH)3沉淀析出（如果废液中还含有汞、银等金属离子，用Ca(OH)2制成石灰乳，调节废液 pH值在8～9之间，使Cr (Ⅲ)形成Cr(OH)3沉淀，再加入NaHS，使汞、银生成硫化物析出。

3.2 操作步骤

3.2.1  于废液桶中加入浓硫酸，充分搅拌，调整溶液pH值在3以下（采用pH试纸或 pH计测定）。如果溶液已是酸性物质，不必调整pH值。

3.2.2  分次少量、边搅拌边加入固体亚硫酸钠，至溶液由黄色变为绿色为止。

3.2.3  如果溶液只含铬离子时，加入50g/L的氢氧化钠溶液，调节溶液 pH值7. 5～8.5使Cr(Ⅲ)形成沉淀（注意：pH值过高沉淀会再溶解）。废液放置一夜，将沉淀滤出、烘干并妥善保管。滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验总铬和六价铬，达到GB8978《污水综合排放标准》后直接排放下水道。

3.2.4  如果溶液中还含有汞、银等金属离子（如测定COD的废液），在用亚硫酸钠还原六价铬后加入制成石灰乳的氢氧化钙，充分搅拌使溶液的pH值为8～9，溶液澄清后加入适量硫氢化钠，充分搅拌，保持溶液的pH值8～9废液放置一夜，将沉淀滤出、烘干并妥善保管。滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验总铬、六价铬、总银、总汞，达到GB8978《污水综合排放标准》后，检验滤液中是否含有硫离子（取少量滤液加入几滴 1mol/L醋酸锌溶液无沉淀生成即不含硫离子，否则含有硫离子），如果含有硫离子可用双氧水将其氧化，中和后直接排放下水道。

4 含砷废液的处理

4.1 处理方法原理

先在废液中加入氢氧化钙溶液，沉淀大部分砷，然后加入三氯化铁，使砷与铁一起共沉淀，从而分离砷。

4.2 操作步骤

废液中含有大量砷时，加入饱和氢氧化钙溶液，调节废液pH值为9.5左右，充分搅拌，放置澄清后过滤。在滤液中加入三氯化铁固体，使其砷铁比达到50（质量比），用氢氧化钠调节滤液pH值为7～10，放置一夜，然后过滤，将两次过滤的滤渣烘干妥善保管好。最后的滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验总砷，达到GB8978《污水综合排放标准》后，中和至中性直接排放下水道。

5含锌废液的处理

5.1 处理方法原理

废液pH值为8～9时，加入硫氢化钠溶液，使废液中锌离子与硫离子生成硫化锌沉淀，可除去锌离子。

5.2操作步骤

用水将废液中锌离子的浓度稀释至1%以下。调节废液 pH值为9.0～9.5，加入适量硫氢化钠，充分搅拌，在加入少量三氯化铁，充分搅拌，调节废液pH值为8.0以上，然后放置一夜。用倾泻法过滤沉淀。烘干和妥善保管好沉淀。滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验锌离子，达到GB8978《污水综合排放标准》后再检验有无硫离子（取少量滤液加入几滴 1mol/L醋酸锌溶液无沉淀生成即不含硫离子，否则含有硫离子）。如果有硫离子可用双氧水将其氧化，中和后经稀释直接排放下水道。

6 含镉废液的处理

6. 1 处理方法原理

用氢氧化钙将二价镉离子转化成难溶于水的氢氧化镉，从而分离镉。

6.2 操作方法

在废液中加入制成石灰乳的氢氧化钙，调节废液 pH值为10.6～11.2，充分搅拌，放置一夜。用倾泻法过滤沉淀。烘干和妥善保管好沉淀。滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验镉离子，达到GB8978《污水综合排放标准》后，将滤液中和直接排放下水道。

7 含铅废液的处理

7.1 处理方法原理

用氢氧化钙将铅转化成难溶于水的氢氧化铅沉淀，然后使其与凝聚剂共沉淀而分离。

7.2 操作步骤

在废液中加入制成石灰乳的氢氧化钙，调整废液pH值为11以上，充分搅拌。然后加入含量的硫酸铝（凝聚剂），边搅拌边用硫酸慢慢调节废液pH值，使其降到7～8。把溶液放置到充分澄清后过滤，烘干和妥善保管好沉淀。滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验铅离子，达到GB8978《污水综合排放标准》后，将滤液直接排放下水道。

8 含其他金属离子的废液

8.1 处理方法原理

其他金属离子包括银、锰、铜等离子。含这些离子的废液采用氢氧化物共沉淀法处理，即用氢氧化钙将这些离子转化成难溶于水的氢氧化物沉淀，然后加入其他的共沉剂共沉淀而分离。

8.2 操作步骤

在废液中加入适量三氯化铁，并加以充分搅拌。然后将制成石灰乳的氢氧化钙加入其中，调节溶液pH值9～11，废液放置过夜，然后过滤沉淀，烘干并妥善保管好沉淀。滤液按《水和废水监测分析方法》（国家环保局编）检验各金属离子，达到GB8978《污水综合排放标准》后，将滤液中和后直接排放下水道。