环境与化学工程学院化学实验室安全操作规程

沪电院教〔2018〕xxx号

为了顺利地做好化学实验，保证实验成功，保护实验仪器设备，维护每个师生的安全，防止一切实验事故，特制订本实验室安全操作规程。

一、实验室内严禁烟火，不能在实验室内点火取暖，严禁闲杂人员入内。

二、充分熟悉安全用具，如灭火器、急救箱的存放位置和使用方法，并妥加爱护，安全用具及急救药品不准移作它用。

三、盛药品的容器上应贴上标签，注明名称、溶液浓度。

四、剧毒、易制毒易制爆危险药品要专人、专类、专柜保管，实行双人双锁管理制度。各种危险药品要根据其性能、特点分门别类贮存，并定期进行检查，以防意外事故发生。

五、不得私自将药品带出实验室。

六、未进实验室时，就应对本次实验进行预习，掌握操作过程及原理，弄清所有药品的性质。估计可能发生危险的实验，在操作时注意防范。

七、实验开始前，检查仪器是否完整无损，装置是否正确稳妥。

八、实验进行时，应该经常注意仪器有无漏气、碎裂，反应进行是否正常等情况。

九、灯火加热时要注意安全。在酒精灯快烧尽、灯火还没熄灭时，千万不能注入燃料；酒精灯熄灭时，要用灯帽来罩，不要用口来吹，防止发生意外；不要用一个酒精灯来点燃，以免酒精溢出，引起燃烧。点燃的火柴用完后立即熄灭，不得乱扔。

十、使用氢气时，要严禁烟火，点燃氢气前必须检查氢气的纯度。使用易燃、易爆试剂一定要远离火源。

十一、要注意安全用电，不要用湿手、湿物接触电源，实验结束后应及时切断电源。

十二、加热或倾倒液体时，切勿俯视容器，以防液滴飞溅造成伤害。给试管加热时，切勿将管口对着自己或他人，以免药品喷出伤人。

十三、嗅闻气体时，应保持一定的距离，慢慢地用手把挥发出来的气体少量地煽向自己，不要俯向容器直接去嗅。

十四、有毒和有恶臭气体的实验，应在通风橱内进行。

十五、取用药品要选用药匙等专用器具，不能用手直接拿取。

十六、未经许可，绝对不允许任意混合各种化学药品，以免发生意外事故。

十七、有危险的实验在操作时应使用防护眼镜、面罩、手套等防护设备。

十八、浓酸、浓碱具有强烈的腐蚀性，用时要特别小心切勿使其溅在衣服或皮肤上。废酸应倒入酸缸，不要往酸缸里倾倒碱液，以免酸碱中和放出大量的热而发生危险。

十九、稀释浓酸（特别是浓硫酸），应把酸慢慢地注入水中，并不断搅拌。

二十、使用玻璃仪器时，要按操作规程，轻拿轻放，以免破损，造成伤害。

二十一、使用打孔器或用小刀割胶塞、胶管等材料时，要谨慎操作，以防割伤。

二十二、实验中所用药品不得随意散失、遗弃，对反应中产生有害气体的实验应按规定处理，以免污染环境，影响健康。实验剩余的药品既不能放回原瓶，也不能随意丢弃，更不能拿出实验室，要放回指定的容器内。

二十三、严禁在实验室内饮食，或把餐具带进实验室，更不能把实验器皿当作餐具。

二十四、实验结束，应整理好桌面，把手洗净再离开实验室。

二十五、实验完毕后，对实验室作一次系统的检查，随时关好门窗，防火、防盗、防破坏。

环境与化学工程学院

2018年6月修订